ANEXO TÉCNICO

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CLIMAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS UNIDADES DEL BRT1 Y BRT2 EN CD. JUÁREZ, CHIH. POR EL PERÍODO DEL EJERCICIO 2026

Descripción del Servicio:

Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de climatización (aire acondicionado y calefacción) instalados en las unidades de transporte público Mercedes-Benz modelo 2025, pertenecientes a los corredores BRT1 y BRT2 de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El servicio incluye diagnóstico, limpieza, reparación, recarga de gas refrigerante R-134a o R-1234yf, calibración, sustitución de componentes defectuosos y verificación del funcionamiento térmico y eléctrico del sistema.

Aplica a todos los sistemas de climatización originales Thermo King, Hispacold o equivalentes instalados en las unidades Mercedes-Benz modelo 2025.

ANEXO “1”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance del Servicio

El proveedor deberá realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado, incluyendo limpieza de filtros, evaporadores y condensadores; revisión de ventiladores, compresores, válvulas de expansión, presostatos y sensores; así como carga y recuperación de gas refrigerante R-134a o R-1234yf.

El servicio deberá efectuarse utilizando herramientas y equipos de diagnóstico automotriz especializados para autobuses de transporte público.

1. Calidad y Estándares Técnicos

Todos los trabajos deberán cumplir con las especificaciones del fabricante Mercedes-Benz y las normas SAE J2064, SAE J639 y SAE J2196, además de las disposiciones ambientales para manejo de gases refrigerantes.

El proveedor deberá emplear refacciones originales o equivalentes certificadas, garantizando su compatibilidad con los sistemas OEM instalados.

2. Garantía y Respaldo Técnico

El proveedor deberá garantizar por escrito los servicios realizados y las refacciones instaladas por un periodo mínimo de 3 meses, contra defectos de mano de obra, fugas o fallas en los componentes reemplazados.

En caso de reincidencia, deberá realizar la corrección sin costo adicional para la Operadora.

3. Equipos y Herramientas Requeridas

El proveedor deberá contar con estaciones de carga y recuperación de gas refrigerante, manómetros calibrados, detectores de fugas, termómetros digitales, equipo de vacío, compresor de aire y herramientas específicas para desmontaje y montaje de componentes del sistema A/C.

4. Personal Técnico y Certificaciones

El personal asignado deberá estar debidamente capacitado en climatización automotriz pesada, con constancias o certificaciones en refrigeración, mecánica automotriz o electricidad automotriz.

El proveedor deberá acreditar experiencia previa en mantenimiento de sistemas A/C para autobuses de transporte público o vehículos de gran capacidad.

5. Tiempos de Respuesta y Soporte Técnico

El proveedor deberá ofrecer atención técnica en sitio 24/7 para diagnósticos o fallas en ruta.

El tiempo máximo de respuesta será de 2 horas en zona urbana y 4 horas en corredor BRT.

Deberá realizar inspecciones mensuales preventivas y emitir reportes técnicos por unidad.

Los sistemas de climatización son un componente esencial para el confort, seguridad y eficiencia operativa de las unidades, ya que su correcto mantenimiento y funcionamiento garantizan una temperatura estable dentro del autobús, una adecuada visibilidad del conductor y condiciones óptimas para los pasajeros. El cuidado preventivo y la atención oportuna de los sistemas de aire acondicionado y calefacción contribuyen a prolongar la vida útil de los componentes, mejorar el rendimiento energético y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en el servicio urbano diario.

1. Plazo, lugar y condiciones de entrega

El servicio deberá realizarse mediante solicitud por requisición y orden de compra debidamente firmada, y la entrega del servicio deberá efectuarse en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en las instalaciones ubicadas en Avenida Prolongación Enrique Pinocelli s/n, Zacate Blanco, Colonia Jardines Aeropuerto, C.P. 32695, Ciudad Juárez, Chihuahua.

El proveedor deberá garantizar que la totalidad del servicio entregadas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo, así como con las fechas de entrega y precios determinados durante la vigencia del contrato.

El proveedor se compromete a responder por cualquier defecto, daño o incumplimiento, sustituyendo sin costo aquel servicio que presente fallas de fabricación o entrega fuera de plazo.

________________________________________

2. Vigencia del contrato

A partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta el día en que la dependencia haga constar la entrega total del servicio y la prestación de los servicios complementarios, y el PROVEEDOR reciba el pago correspondiente conforme a los términos pactados.

________________________________________

3. Forma de recepción de conformidad

En el momento de la entrega, el personal de la Dirección Operativa y del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Flotilla realizará una revisión física y técnica para verificar que el servicio cumpla con todas las especificaciones ofertadas por el proveedor, incluyendo marca, modelo, medida, índice de carga.

En caso de cumplir con los requisitos, la factura será sellada de conformidad.

Si se detectan irregularidades o incumplimientos, el servicio se considerará no aceptable y el proveedor deberá reponerlas en un plazo máximo de 5 días hábiles, sin perjuicio de las penalizaciones aplicables por atraso.

El personal del área requirente elaborará un acta o minuta de recepción en la que conste la entrega conforme y la satisfacción del servicio, misma que será suscrita por la Dirección Operativa a través del Jefe del Departamento de Mantenimiento de Flotilla.

________________________________________

4. De la administración del contrato

Para efectos de control y seguimiento, se designa como Administrador del Contrato al Lic. Aarón Cárdenas, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Flotilla de la Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua, S.A. de C.V., en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien verificará el cumplimiento del contrato, asegurando que los servicios sean acordes a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el presente anexo.

________________________________________

5. Forma de pago

El pago se realizará al proveedor una vez recibido de conformidad los servicios asociados, conforme a las fechas de entrega estipuladas, previa presentación del comprobante fiscal (CFDI) que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

El pago se efectuará dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción del servicio, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo, previa entrega de la factura al correo electrónico facturacion.vivebus@chihuahua.gob.mx.

________________________________________

6. Penas convencionales por incumplimiento

La Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua podrá aplicar penas convencionales por atraso en la entrega de la prestación de servicios, a razón del 0.5 % diario sobre el valor de los bienes no entregados o servicios no realizados, hasta por un máximo del 10 % del valor total del contrato, conforme al artículo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y el artículo 101 de su Reglamento.

________________________________________

7. Perfil del proveedor y requisitos

• Capacidad financiera:

El proveedor deberá contar con capacidad económica suficiente para garantizar la entrega oportuna de las del servicio durante la vigencia del contrato, asegurando la continuidad del suministro conforme a las necesidades del taller.

• Experiencia en el ramo:

El proveedor deberá demostrar experiencia general en la venta, instalación o mantenimiento de sistema de climatizacion para vehículos pesados o de transporte público, sin requerir antigüedad mínima específica, bastando evidencia documental o referencias comerciales que acrediten su desempeño.

• Proveedor registrado ante el Gobierno del Estado:

Deberá estar registrado en el  Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua, presentando comprobante o acuse de trámite vigente.

• Capacitación del personal:

________________________________________

8. Requisitos administrativos del proveedor adjudicado

Presentar constancia de registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua y proporcionar copia de dicha documentación a la Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua.

Entregar currículum técnico de la empresa, donde se manifieste experiencia, capacidad y equipamiento para el cumplimiento del contrato.

Presentar constancia vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT.

9. Garantía

Al celebrar contratos referidos en la LAAyCSECH mayores a 130 UMAs mensuales, se deberá garantizar dentro de los 10 (Diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato, “EL(LA) PROVEEDOR(A)” deberá de entregar una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total o máximo del contrato sin incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. Esta garantía subsistirá hasta la prestación del servicio y/o entrega de los bienes a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”; la cual podrá presentarse mediante cheque de caja, cheque certificado, depósito en garantía, fianza o carta de crédito irrevocable en moneda nacional, favor de Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Hacienda.  En el caso de bienes inventariables dicha garantía estará vigente hasta doce meses después de la última entrega, ello para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios originados con motivo de los bienes entregados. Por lo que toca a consumibles dicha garantía permanecerá vigente por tres meses.

CONOZCO Y ACEPTO LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ALCANCES E INDICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ANEXO TECNICO

| NOMBRE DE LA EMPRESA Y R.F.C. CORREO Y TELEFONO | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- | --- |

Chihuahua, Chih. a _____ de _______ de 2026

ANEXO “2”

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 2

PROPUESTA ECONÓMICA

| SERVICIOS PREVENTIVOS CERO GRADOS BRT 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADES | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO Y/O SERVICIO | PRECIO UNITARIO SIN IVA (MANO DE OBRA) | TOTAL UNITARIO | TOTAL POR UNIDADES |
| 64 | 128 | SERVICIO | SERVICIO PREVENTIVO. REVISION DE CARGA DE GAS FREON. RELLENO DE FALTANTE EN GAS FREON SEGUN SEA EL CASO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. (SERVICIO MENSUAL REQUERIDO) |  |  |  |
|  |  |  |  | IVA 16% |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | IVA 16% |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

| SERVICIOS PREVENTIVOS CERO GRADOS BRT 2 Y 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADES | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO Y/O SERVICIO | PRECIO UNITARIO SIN IVA (MANO DE OBRA) | TOTAL UNITARIO | TOTAL POR UNIDADES |
| 40 | 80 | SERVICIO | SERVICIO PREVENTIVO. REVISION DE CARGA DE GAS FREON. RELLENO DE FALTANTE EN GAS FREON SEGUN SEA EL CASO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. (SERVICIO MENSUAL REQUERIDO) |  |  |  |
|  |  |  |  | IVA 16% |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

| SERVICIOS CORRECTIVOS CERO GRADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO SIN |  |
| PROG. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO Y/O SERVICIO | CANTIDAD REQUERIDA | (PIEZA) SIN IVA | IVA (MANO DE OBRA) | SUBTOTAL SIN IVA |
| 1 | 1 | PZA | ALTERNADOR LEECE NUEVO | 80 |  |  |  |
| 2 | 1 | PZA | BANDA 8X38 | 229 |  |  |  |
| 3 | 1 | PZA | BALERO PARA ALTERNADOR LEECE | 80 |  |  |  |
| 4 | 1 | PZA | BALERO PARA COMPRESOR BITZER | 6 |  |  |  |
| 5 | 1 | PZA | BOBINA ELECTRICA P/COMPRESOR BITZER | 6 |  |  |  |
| 6 | 1 | PZA | CAPACITOR DE ARRANQUE | 50 |  |  |  |
| 7 | 1 | PZA | CARGA DE GAS COMPLETA 7 KGS. | 104 |  |  |  |
| 8 | 1 | PZA | COMPRESOR BITZER NUEVO | 6 |  |  |  |
| 9 | 1 | PZA | CONMUTADOR PARA ALTERNADOR LEECE |  |  |  |  |
| 10 | 1 | PZA | CONTROL ORIGINAL |  |  |  |  |
| 11 | 1 | PZA | CLUTCH (POLEA BALERO BOBINA PLATO) BITZER |  |  |  |  |
| 12 | 1 | PZA | CONECTOR DE MANGUERA BAJA PRESION | 46 |  |  |  |
| 13 | 1 | PZA | CONECTOR DE MANGUERA ALTA PRESION | 46 |  |  |  |
| 14 | 1 | PZA | JUEGO DE EMPAQUES P/COMPRESOR BITZER | 6 |  |  |  |
| 15 | 1 | PZA | JUEGO DE LIGAS ORING'S | 229 |  |  |  |
| 16 | 1 | SERVICIO | LIMPIEZA DE FILTROS DE CABINA |  |  |  |  |
| 17 | 1 | PZA | MAMELON PARA COMPRESOR BITZER | 6 |  |  |  |
| 18 | 1 | PZA | MANGUERA ALTA PRESION COMPRESOR | 6 |  |  |  |
| 20 | 1 | PZA | MANGUERA BAJA PRESION COMPRESOR | 6 |  |  |  |
| 22 | 1 | PZA | MOTO CONDENSADOR | 3 |  |  |  |
| 23 | 1 | PZA | MOTO EVAPORADOR | 2 |  |  |  |
| 24 | 1 | PZA | PLATO DE ARRASTRE BITZER |  |  |  |  |
| 25 | 1 | PZA | POLEA PARA COMPRESOR BITZER | 6 |  |  |  |
| 26 | 1 | PZA | PORTACARBONES P/ALTERNADOR DE EQ DE A/C | 50 |  |  |  |
| 27 | 1 | PZA | REGULADOR PARA ALTERNADOR | 40 |  |  |  |
| 28 | 1 | SERVICIO | REPARACION DE ARNES | 20 |  |  |  |
| 29 | 1 | PZA | RODILLO PARA ALTERNADOR LEECE |  |  |  |  |
| 30 | 1 | PZA | ROTOR REMA PARA ALTERNADOR LEECE |  |  |  |  |
| 31 | 1 | PZA | SELLO PARA COMPRESOR BITZER | 6 |  |  |  |
| 32 | 1 | PZA | VALVULA DE PUERTO DE SERV. DE ALTA PRESION | 50 |  |  |  |
| 33 | 1 | PZA | VALVULA DE PUERTO DE SERV. DE BAJA PRESION | 50 |  |  |  |
| 34 | 1 | SERVICIO | LIMPIEZA EXTERIOR DE CALEFACCION PASAJEROS |  |  |  |  |
| 42 | 1 | SERVICIO | LIMPIEZA Y/O REPARACION DE ALTERNADOR | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| SERVICIOS PREVENTIVOS CERO GRADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO SIN |  |
| PROG. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO Y/O SERVICIO | CANTIDAD REQUERIDA | (PIEZA) SIN IVA | IVA (MANO DE OBRA) | SUBTOTAL SIN IVA |
| 1 | 1 | PZA | ALTERNADOE LEECE REMA |  |  |  |  |
| 2 | 1 | SERVICIO | LIMPIEZA EXTERNA DE EQUIPO DE REFRIGUERACION | 104 |  |  |  |
| 3 | 1 | SERVICIO | CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR BITZER | 6 |  |  |  |
| 4 | 1 | SERVICIO | LIMPIEZA DE CALEFACCION DE CHOFER |  |  |  |  |
| 5 | 1 | SERVICIO | LIMPIEZA INTERNA DE SIST. AIRE ACONDICIONADO | 104 |  |  |  |
| 6 | 1 | SERVICIO | LIMPIEZA DE DUCTOS DESEMPAÑADORES | 80 |  |  |  |
| 7 | 1 | SERVICIO | LIMPIEZA DE CALEFACCION DEL CHOFER |  |  |  |  |
|  |  |  | INSPECCIÓN VISUAL DE CARGA ELÉCTRICA DE ALTERNADOR, CARGA DE GAS REFRIGUERANTE BANDAS FUNCIONAMIENTO DE DISPLAY FUNCIONAMIENTO DE MOTO EVAPORADOR,MOTO CONDENSADOR Y POLEAS | 3 |  |  |  |
| 8 | 1 | PZA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

NOTA:

El servicio de climatización deberá realizarse bajo estándares automotrices de alto desempeño, garantizando el funcionamiento óptimo de los sistemas de aire acondicionado y calefacción instalados en las unidades Mercedes-Benz modelo 2025 Euro 5. Los trabajos deberán incluir limpieza de filtros, condensadores y evaporadores, revisión de presiones de alta y baja, detección de fugas, recarga de gas refrigerante R-134a o R-1234yf, y calibración de temperatura y ventilación según especificaciones del fabricante.

El proveedor deberá utilizar herramientas certificadas para manejo de gases, equipos de vacío y recuperación, así como refacciones originales o equivalentes aprobadas por Thermo King, Hispacold o Mercedes-Benz. Todo servicio deberá garantizar el sellado hermético del sistema, la correcta distribución del flujo de aire y el cumplimiento de normas ambientales para manejo y disposición de refrigerantes.

El prestador deberá anexar ficha técnica del gas y de los componentes utilizados, incluyendo número de lote, fecha de carga, tipo de aceite, presión de operación y registro de temperatura alcanzada posterior al servicio.

ACEPTACIÓN DE CONFORMIDAD

| ______________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. Y NOMBRE DE LA EMPRESA | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |