ANEXO TECNICO

ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DEL BRT 1 EN CD. JUAREZ CHIH. POR EL EJERCICIO 2026

Descripción del Servicio:

Suministro, montaje, balanceo, rotación, alineación y mantenimiento integral de llantas nuevas para las unidades de transporte público Mercedes Benz 2025.

ANEXO “1”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Calidad y Tipo de Llanta

El proveedor deberá suministrar llantas nuevas de primera línea, tipo radial, diseñadas para servicio urbano severo (BRT o transporte masivo), con índice de carga y velocidad no menor a 152/148J, medidas 295/80R22.5 o equivalentes, y con compuesto reforzado para alta resistencia térmica y abrasión.
Las llantas deberán cumplir con las normas NOM-086-SCFI-2018 y DOT (Department of Transportation) de Estados Unidos.

2. Vida Útil y Desempeño

Cada llanta deberá garantizar una vida útil mínima de 60,000 kilómetros efectivos en condiciones de pavimento urbano, o 12 meses de uso continuo, lo que ocurra primero.
El proveedor deberá demostrar mediante pruebas o referencias de flota que su producto mantiene un índice de desgaste lineal y homogéneo, con una profundidad mínima de dibujo de 16 mm al momento de entrega.

3. Garantía y Respaldo del Fabricante

El fabricante o distribuidor deberá otorgar una garantía escrita por defectos de fabricación, incluyendo separación de banda, deformación de carcasa, o fallas estructurales, con reposición inmediata de la llanta defectuosa sin costo adicional.
El proveedor deberá estar autorizado directamente por el fabricante y contar con carta de representación o distribución vigente.

4. Recapabilidad y Ciclo de Vida

Las llantas deberán contar con carcasa recapable al menos dos veces, con estructura de acero completo y compuestos aptos para procesos de recapado en frío o caliente.
El proveedor deberá garantizar el retorno del 70 % de las carcasas entregadas como aptas para recapado, mediante inspección y certificación de planta recapadora certificada ISO 9001 o DOT.

5. Control de Presión y Balance

El proveedor deberá asegurar la instalación, balanceo y calibración de cada llanta conforme a los valores recomendados por el fabricante de las unidades (Mercedes-Benz).
Deberá utilizar equipo profesional de torque calibrado, manómetros digitales y balanceadoras certificadas, entregando evidencia de calibración al momento del servicio.
Deberá garantizar la presión operativa de 110 psi (±5 psi) en eje trasero y 120 psi (±5 psi) en eje delantero.

6. Entrega y Trazabilidad

Cada llanta entregada deberá contar con:

- Número de serie o código DOT legible y registrado.

- Registro fotográfico individual.

- Ficha técnica del modelo, lote y fecha de fabricación (no mayor a 12 meses).

- Bitácora de entrega por número económico de unidad y posición de montaje.

El proveedor deberá mantener trazabilidad completa de cada llanta durante todo su ciclo de vida, desde la entrega hasta su baja o recapado.

7. Servicio Postventa y Soporte Técnico

El proveedor deberá ofrecer:

- Atención técnica en sitio 24/7 para sustitución de llantas en ruta o taller.

- Inspecciones mensuales de desgaste y presión, con reporte comparativo por unidad.

- Asesoría técnica periódica sobre conducción eficiente y rotación preventiva.

- Tiempo máximo de respuesta: 2 horas en área urbana y 4 horas en corredor BRT.

Las llantas son un componente esencial para la seguridad y el desempeño de las unidades, por lo que su correcta selección, instalación y mantenimiento garantizan una conducción estable, un frenado seguro y una mayor eficiencia operativa, asegurando su durabilidad frente a las exigencias del servicio urbano diario.

1. Plazo, lugar y condiciones de entrega

El servicio deberá realizarse mediante solicitud por requisición y orden de compra debidamente firmada, y la entrega de las llantas deberá efectuarse en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en las instalaciones ubicadas en Avenida Prolongación Enrique Pinocelli s/n, Zacate Blanco, Colonia Jardines Aeropuerto, C.P. 32695, Ciudad Juárez, Chihuahua.

El proveedor deberá garantizar que la totalidad de las llantas entregadas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo, así como con las fechas de entrega y precios determinados durante la vigencia del contrato.

El proveedor se compromete a responder por cualquier defecto, daño o incumplimiento, sustituyendo sin costo aquellas llantas que presenten fallas de fabricación o entrega fuera de plazo.

________________________________________

2. Vigencia del contrato

A partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta el día en que la dependencia haga constar la entrega total de las llantas y la prestación de los servicios complementarios, y el PROVEEDOR reciba el pago correspondiente conforme a los términos pactados.

________________________________________

3. Forma de recepción de conformidad

En el momento de la entrega, el personal de la Dirección Operativa y del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Flotilla realizará una revisión física y técnica para verificar que las llantas cumplan con todas las especificaciones ofertadas por el proveedor, incluyendo marca, modelo, medida, índice de carga, velocidad y fecha de fabricación.

En caso de cumplir con los requisitos, la factura será sellada de conformidad.

Si se detectan irregularidades o incumplimientos, las llantas se considerarán no aceptadas y el proveedor deberá reponerlas en un plazo máximo de 5 días hábiles, sin perjuicio de las penalizaciones aplicables por atraso.

El personal del área requirente elaborará un acta o minuta de recepción en la que conste la entrega conforme y la satisfacción del servicio, misma que será suscrita por la Dirección Operativa a través del Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Flotilla.

________________________________________

4. De la administración del contrato

Para efectos de control y seguimiento, se designa como Administrador del Contrato al Lic. Aarón Cárdenas, Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Flotilla de la Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua, S.A. de C.V., en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien verificará el cumplimiento del contrato, asegurando que las llantas entregadas y los servicios de instalación sean acordes a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el presente anexo.

________________________________________

5. Forma de pago

El pago se realizará al proveedor una vez recibidas de conformidad las llantas y/o servicios asociados, conforme a las fechas de entrega estipuladas, previa presentación del comprobante fiscal (CFDI) que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

El pago se efectuará dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción conforme de las llantas, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo, previa entrega de la factura al correo electrónico facturacion.vivebus@chihuahua.gob.mx.

________________________________________

6. Penas convencionales por incumplimiento

La Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua podrá aplicar penas convencionales por atraso en la entrega de las llantas o prestación de servicios, a razón del 0.5 % diario sobre el valor de los bienes no entregados o servicios no realizados, hasta por un máximo del 10 % del valor total del contrato, conforme al artículo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y el artículo 101 de su Reglamento.

________________________________________

7. Perfil del proveedor y requisitos

• Capacidad financiera:

El proveedor deberá contar con capacidad económica suficiente para garantizar la entrega oportuna de las llantas durante la vigencia del contrato, asegurando la continuidad del suministro conforme a las necesidades del taller.

• Experiencia en el ramo:

El proveedor deberá demostrar experiencia general en la venta, instalación o mantenimiento de llantas para vehículos pesados o de transporte público, sin requerir antigüedad mínima específica, bastando evidencia documental o referencias comerciales que acrediten su desempeño.

• Proveedor registrado ante el Gobierno del Estado:

Deberá estar registrado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua, presentando comprobante o acuse de trámite vigente.

• Capacitación del personal:

El personal asignado a las entregas y montajes deberá contar con conocimientos básicos en manejo, instalación, calibración y balanceo de llantas, acreditables mediante constancia, experiencia o capacitación interna de la empresa.

________________________________________

8. Requisitos administrativos del proveedor adjudicado

Presentar constancia de registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Chihuahua y proporcionar copia de dicha documentación a la Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua.

Entregar currículum técnico de la empresa, donde se manifieste experiencia, capacidad y equipamiento para el cumplimiento del contrato.

Presentar constancia vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT.

9. Garantía

Al celebrar contratos referidos en la LAAyCSECH mayores a 130 UMAs mensuales, se deberá garantizar dentro de los 10 (Diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato, “EL(LA) PROVEEDOR(A)” deberá de entregar una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total o máximo del contrato sin incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. Esta garantía subsistirá hasta la prestación del servicio y/o entrega de los bienes a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”; la cual podrá presentarse mediante cheque de caja, cheque certificado, depósito en garantía, fianza o carta de crédito irrevocable en moneda nacional, favor de Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Hacienda.  En el caso de bienes inventariables dicha garantía estará vigente hasta doce meses después de la última entrega, ello para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios originados con motivo de los bienes entregados. Por lo que toca a consumibles dicha garantía permanecerá vigente por tres meses.

CONOZCO Y ACEPTO LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ALCANCES E INDICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ANEXO TECNICO

| NOMBRE DE LA EMPRESA Y R.F.C. CORREO Y TELEFONO | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- | --- |

Chihuahua, Chih. a _____ de _______ de 2026

ANEXO “2”

PROPUESTA ECONOMICA

| PARTIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | DESCRIPCION | COSTO UNITARIO | I.V.A. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104 | 260 | 295/80R22.5 TODA POSICION O DIRECCION/ |  |  |  |
|  |  |  | 11R22.5 TODA POSICION O DIRECCION |  |  |  |
|  | 200 | 500 | 295/80R22.5 TRACCION |  |  |  |
|  |  |  | 11R22.5 TRACCION |  |  |  |
| 2 | 112 | 280 | LLANTA RECAPEADA |  |  |  |
| 3 | 456 | 1140 | LLANTAS MARCADAS POR CAUTIN |  |  |  |

NOTA:

Las llantas deberán ser de construcción radial para servicio urbano severo, fabricadas con compuestos reforzados de caucho natural y sintético, con cinturones de acero completo y costado resistente a impactos y abrasión.   Deberán contar con índice de carga y velocidad no menor a 152/148J, dibujo antideslizante de bajo ruido, y estar diseñadas para operar en temperaturas extremas y pavimentos irregulares como los del corredor BRT.  El DOT y fecha de fabricación no deberán exceder los 12 meses a la entrega.

Las llantas deberán ser recapables al menos dos veces, con carcasa certificada para procesos de recapado en frío o caliente.  El proveedor deberá garantizar que las llantas mantengan presión uniforme, desgaste regular y adherencia óptima, soportando la operación diaria en túnel de lavado, maniobras constantes y exposición prolongada al calor y polvo urbano.

Anexar ficha técnica de las llantas ofertadas, con información de marca, modelo, índice de carga y velocidad, tipo de compuesto, profundidad de dibujo y código DOT

ACEPTACION DE CONFORMIDAD

| ______________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. Y NOMBRE DE LA EMPRESA | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |